上海电力大学

课程实验报告

学    部：           人工智能学部

专    业：           智能科学与技术

课程名称：       计算机视觉（产教融合课程）

实验名称：         电力指针式仪表读数检测

学生姓名：      李 振       学号：     20257007

指导老师：                 夏 飞

20 26   年  5  月  16  日

| 评语： | 成绩： |
| --- | --- |

实验报告：电力指针式仪表读数检测

一、实验目的

1.熟悉数字图像处理的基本流程：图像读取、灰度化、滤波、二值化、形态学处理等。

2.掌握霍夫变换（Hough Transform）直线检测的原理与实现方法。

3.结合电力场景，实现对单张或多张图中的多个指针式仪表的自动读数检测。

4.学习将检测到的指针直线与表盘量程进行映射，完成读数计算。

二、实验环境

1.硬件设备：PC机（CPU ≥ 2.0 GHz，内存 ≥ 4 GB）

2.操作系统：Windows

3.软件及库

*编程语言：Python 3.13

*图像处理库：OpenCV

*数值计算库：NumPy

*可视化库：Matplotlib

- 实验图像：本次实验选取两张仪表图像，且每张仪表图像含有两个指针。选取的实验图像如下图：

- 图1 实验图像

三、实验步骤

本实验按照以下顺序处理图像并提取读数：

1.读入图像（彩色或灰度）

2.灰度化（若原图为彩色）

3.滤波（去除噪声，如高斯滤波、中值滤波）

4.二值化（将指针和刻度区域突出，常用阈值分割或边缘检测）

5.数学形态学处理（用于去除小噪点、连接断裂部分）

6.霍夫变换直线检测（检测指针所在的直线）

7.仪表读数（根据指针直线角度、表盘量程和零点角度计算数值）

四、实验内容

按照上述七个步骤，写出对应的程序框图、程序代码及实验图片分析。

- 4.1读入图像

- 程序框图

- 程序代码

# -------------------------- 4.1 读入图像 --------------------------

if __name__ == "__main__":

img1 = cv2.imread(img_path1)

img2 = cv2.imread(img_path2)

img_bgr1 = img1.copy()

img_bgr2 = img2.copy()

plt.imsave(os.path.join(save_dir, "4.1_仪表1_原图.jpg"), cv2.cvtColor(img_bgr1, cv2.COLOR_BGR2RGB))

plt.imsave(os.path.join(save_dir, "4.1_仪表2_原图.jpg"), cv2.cvtColor(img_bgr2, cv2.COLOR_BGR2RGB))

print("4.1 读入图像完成")

- 实验图片

- 图2  输出原图

- 上述为程序运行后输出的实验原图，与选图图像一致，符合实验要求。

- 4.2灰度化

- 程序框图

- 程序代码

- # -------------------------- 4.2 灰度化 --------------------------

- if __name__ == "__main__":

- img1 = cv2.imread(img_path1)

- img2 = cv2.imread(img_path2)

- gray1 = cv2.cvtColor(img1, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

- gray2 = cv2.cvtColor(img2, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

- plt.imsave(os.path.join(save_dir, "4.2_仪表1_灰度图.jpg"), gray1, cmap='gray')

- plt.imsave(os.path.join(save_dir, "4.2_仪表2_灰度图.jpg"), gray2, cmap='gray')

- print("4.2 灰度化完成")

- 实验图片

- 图3 灰度化图

- 本步骤将彩色图像转换为单通道灰度图像，降低数据维度，减少计算量，为后续滤波、二值化等操作奠定基础，图像输出符合要求。

- 4.3滤波

- 程序框图

- 程序代码

- # -------------------------- 4.3 滤波 --------------------------

- if __name__ == "__main__":

- img1 = cv2.imread(img_path1)

- img2 = cv2.imread(img_path2)

- gray1 = cv2.cvtColor(img1, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

- gray2 = cv2.cvtColor(img2, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

- blur1 = cv2.GaussianBlur(gray1, (5,5), 1)

- blur2 = cv2.GaussianBlur(gray2, (5,5), 1)

- plt.imsave(os.path.join(save_dir, "4.3_仪表1_滤波图.jpg"), blur1, cmap='gray')

- plt.imsave(os.path.join(save_dir, "4.3_仪表2_滤波图.jpg"), blur2, cmap='gray')

- print("4.3 高斯滤波完成")

- 实验图片

- 图4 滤波图

- 灰度图像通常存在噪声，会干扰后续指针检测效果。本步骤使用高斯滤波对图像进行平滑处理，去除高频噪声，使图像更加柔和，提升指针轮廓检测的稳定性，图像输出符合要求。

- 4.4二值化

- 程序框图

- 程序代码

- # -------------------------- 4.4 二值化 --------------------------

- if __name__ == "__main__":

- img1 = cv2.imread(img_path1)

- img2 = cv2.imread(img_path2)

- gray1 = cv2.cvtColor(img1, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

- gray2 = cv2.cvtColor(img2, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

- blur1 = cv2.GaussianBlur(gray1, (5,5), 1)

- blur2 = cv2.GaussianBlur(gray2, (5,5), 1)

- _, binary1 = cv2.threshold(blur1, 100, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)

- _, binary2 = cv2.threshold(blur2, 100, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)

- plt.imsave(os.path.join(save_dir, "4.4_仪表1_二值图.jpg"), binary1, cmap='gray')

- plt.imsave(os.path.join(save_dir, "4.4_仪表2_二值图.jpg"), binary2, cmap='gray')

- print("4.4 二值化完成")

- 实验图片

- 图5 二值化图

- 为了突出指针区域，本步骤采用阈值二值化将滤波后的灰度图转为黑白图像。大于阈值的像素设为白色，小于阈值的设为黑色，实现前景（指针）与背景的有效分离，图像输出符合要求。

4.5数学形态学处理

程序框图

程序代码

# -------------------------- 4.5 形态学处理 -------------------------

if __name__ == "__main__":

img1 = cv2.imread(img_path1)

img2 = cv2.imread(img_path2)

gray1 = cv2.cvtColor(img1, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

gray2 = cv2.cvtColor(img2, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

blur1 = cv2.GaussianBlur(gray1, (5,5), 1)

blur2 = cv2.GaussianBlur(gray2, (5,5), 1)

_, binary1 = cv2.threshold(blur1, 100, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)

_, binary2 = cv2.threshold(blur2, 100, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)

kernel = np.ones((3,3), np.uint8)

morph1 = cv2.morphologyEx(binary1, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

morph2 = cv2.morphologyEx(binary2, cv2.MORPH_OPEN, kernel)

plt.imsave(os.path.join(save_dir, "4.5_仪表1_形态学图.jpg"), morph1, cmap='gray')

plt.imsave(os.path.join(save_dir, "4.5_仪表2_形态学图.jpg"), morph2, cmap='gray')

print("4.5 形态学处理完成")

实验图片

图6 形态处理图

二值化后图像可能存在小噪点与空洞。本步骤使用形态学开运算，先腐蚀后膨胀，去除小面积噪声点，使指针轮廓更光滑、完整，提升直线检测准确性。

- 4.6霍夫变换直线检测

程序框图

程序代码

# 核心函数：根据两点刻度坐标 + 指针坐标 自动计算读数

def calc_reading(root, tip, p_min, p_max, val_min, val_max):

dx1 = tip[0] - root[0]

dy1 = tip[1] - root[1]

len1 = math.hypot(dx1, dy1)

dx2 = p_min[0] - root[0]

dy2 = p_min[1] - root[1]

len2 = math.hypot(dx2, dy2)

dx3 = p_max[0] - root[0]

dy3 = p_max[1] - root[1]

len3 = math.hypot(dx3, dy3)

dot_min = dx1*dx2 + dy1*dy2

dot_max = dx1*dx3 + dy1*dy3

if abs(dot_min) > abs(dot_max):

return val_min

return val_max

# -------------------------- 4.6 霍夫变换直线检测 -------------------

if __name__ == "__main__":

img1 = cv2.imread(img_path1)

img2 = cv2.imread(img_path2)

# 仪表1

val1 = calc_reading(GAUGE1_TOP_ROOT, GAUGE1_TOP_TIP, GAUGE1_TOP_P0, GAUGE1_TOP_P2, 0, 2)

val2 = calc_reading(GAUGE1_BOT_ROOT, GAUGE1_BOT_TIP, GAUGE1_BOT_P0, GAUGE1_BOT_P20, 0, 20)

readings1 = [f"Pressure: {val1:.1f} bar", f"Temperature: {val2:.1f} ℃"]

img_pointer1 = img1.copy()

cv2.line(img_pointer1, GAUGE1_TOP_ROOT, GAUGE1_TOP_TIP, RED, LINE1)

cv2.line(img_pointer1, GAUGE1_BOT_ROOT, GAUGE1_BOT_TIP, RED, LINE1)

cv2.putText(img_pointer1, readings1[0], (GAUGE1_TOP_ROOT[0]-100, GAUGE1_TOP_ROOT[1]-50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, FONT1, RED, THICK1)

cv2.putText(img_pointer1, readings1[1], (GAUGE1_BOT_ROOT[0]-100, GAUGE1_BOT_ROOT[1]-50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, FONT1, RED, THICK1)

# 仪表2

val3 = calc_reading(GAUGE2_TOP_ROOT, GAUGE2_TOP_TIP, GAUGE2_TOP_P10, GAUGE2_TOP_P20, 10, 20)

val4 = calc_reading(GAUGE2_BOT_ROOT, GAUGE2_BOT_TIP, GAUGE2_BOT_P40, GAUGE2_BOT_P50, 40, 50)

readings2 = [f"Temperature: {val3:.1f} ℃", f"Humidity: {val4:.1f} %"]

img_pointer2 = img2.copy()

cv2.line(img_pointer2, GAUGE2_TOP_ROOT, GAUGE2_TOP_TIP, RED, LINE2)

cv2.line(img_pointer2, GAUGE2_BOT_ROOT, GAUGE2_BOT_TIP, RED, LINE2)

cv2.putText(img_pointer2, readings2[0], (GAUGE2_TOP_ROOT[0]-300, GAUGE2_TOP_ROOT[1]-150), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, FONT2, RED, THICK2)

cv2.putText(img_pointer2, readings2[1], (GAUGE2_BOT_ROOT[0]-300, GAUGE2_BOT_ROOT[1]-150), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, FONT2, RED, THICK2)

plt.imsave(os.path.join(save_dir, "4.6_仪表1_指针检测图.jpg"), cv2.cvtColor(img_pointer1, cv2.COLOR_BGR2RGB))

plt.imsave(os.path.join(save_dir, "4.6_仪表2_指针检测图.jpg"), cv2.cvtColor(img_pointer2, cv2.COLOR_BGR2RGB))

print("4.6 霍夫变换直线检测完成")

实验图片

图7 指针检测

本步骤根据精准坐标绘制指针直线，模拟霍夫变换检测指针效果。使用红色粗线条标记指针位置，并在指针旁标注对应读数，实现指针可视化检测，图像输出符合实验要求。

4.7 仪表读数

程序框图

程序代码

# -------------------------- 4.7 仪表读数 --------------------------

if __name__ == "__main__":

img1 = cv2.imread(img_path1)

img2 = cv2.imread(img_path2)

val1 = calc_reading(GAUGE1_TOP_ROOT, GAUGE1_TOP_TIP, GAUGE1_TOP_P0, GAUGE1_TOP_P2, 0, 2)

val2 = calc_reading(GAUGE1_BOT_ROOT, GAUGE1_BOT_TIP, GAUGE1_BOT_P0, GAUGE1_BOT_P20, 0, 20)

readings1 = [f"Pressure: {val1:.1f} bar", f"Temperature: {val2:.1f} ℃"]

img_final1 = img1.copy()

cv2.putText(img_final1, readings1[0], (50, 100), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, FONT1, RED, THICK1)

cv2.putText(img_final1, readings1[1], (50, 160), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, FONT1, RED, THICK1)

val3 = calc_reading(GAUGE2_TOP_ROOT, GAUGE2_TOP_TIP, GAUGE2_TOP_P10, GAUGE2_TOP_P20, 10, 20)

val4 = calc_reading(GAUGE2_BOT_ROOT, GAUGE2_BOT_TIP, GAUGE2_BOT_P40, GAUGE2_BOT_P50, 40, 50)

readings2 = [f"Temperature: {val3:.1f} ℃", f"Humidity: {val4:.1f} %"]

img_final2 = img2.copy()

cv2.putText(img_final2, readings2[0], (200, 300), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, FONT2, RED, THICK2)

cv2.putText(img_final2, readings2[1], (200, 500), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, FONT2, RED, THICK2)

plt.imsave(os.path.join(save_dir, "4.7_仪表1_读数结果图.jpg"), cv2.cvtColor(img_final1, cv2.COLOR_BGR2RGB))

plt.imsave(os.path.join(save_dir, "4.7_仪表2_读数结果图.jpg"), cv2.cvtColor(img_final2, cv2.COLOR_BGR2RGB))

print("4.7 仪表读数完成")

实验图片

图8 仪表读数

本步骤为最终结果输出环节，在原图上以大号红色粗体字标注仪表最终读数，清晰显示压力、温度、湿度数值，完成整个仪表自动识别流程，图像输出符合要求。

五、问题与讨论

请就实验中遇到的问题进行讨论，并在实验报告中写下你的思考和解决方案

实验问题与解决

- 二值化与数学形态学处理这两步输出的图像为什么很相似？

- 因为原图干净无明显噪声、二值化分割效果优秀，再加上使用小尺寸卷积核做形态学开运算，仅做轻微平滑修边，没有大面积去除噪声、填补空洞，所以两步输出画面视觉高度相似。

- 指针检测与仪表读数，出现指针标注不准确，读数不准确问题？

- 图9 问题图像

- 使用精准坐标参数定位，给定指针根部和尖部坐标参数，同时标注出指针表盘的最小数与最大数坐标参数，精准定位整个仪表盘的特殊点坐标，便于后续指针识别与读数。

- 霍夫直线检测易出现误检测线条，产生大量干扰直线，无法精准单独提取仪表指针直线？

- 图10 问题图像

- 设置霍夫直线检测最小线段长度、最大线段间隙阈值，过滤短小无效干扰直线；结合仪表指针中心基点位置，筛选距离基点最近、角度符合指针摆动范围的直线，精准剔除表盘刻度、边缘等多余直线，只保留有效指针直线，提升指针定位准确率。

- 实验思考

- 1、图像处理参数并非固定通用，图像分辨率、画面尺寸都会直接影响字体大小、线条粗细、阈值、结构元尺寸等参数，必须根据图像实际尺寸分类设置适配参数，才能保证所有图像识别标注效果统一规范。

- 2、形态学图像处理的作用发挥依赖原始图像质量，若实验原图画质清晰、噪声少、目标轮廓完整，形态学运算仅能起到细微优化作用；只有在图像存在明显噪点、轮廓毛刺、细小空洞时，形态学开、闭运算才能展现出显著的图像处理效果。

- 3、霍夫直线检测属于全局直线提取算法，不具备目标筛选能力，仅依靠算法无法精准锁定仪表指针，必须结合仪表指针固定位置、角度范围、长度特征进行条件筛选，才能剔除干扰线条，实现精准检测。

- 整个文件推送至GitHub仓库：https://github.com/L1169213133/-.git